Lista de exercícios II – Rede de Computadores e a Internet , Kurose

Nome: Thalison de Oliveira Santos		R.A.: 003540

1 – Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre formiga e o grilo?
R: 419.430.400 / 10.000.000 = 41,94 s.

2 – Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre cupim e o besouro?
R: 419.430.400 / 1.500.000 = 279,62 s

3 - Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre grilo e o taturana?
R: 419.430.400 / 100.000.000 = 4,19 s.

4 - Considerando um pacote L com tamanho = 60MB, qual é o atraso fim a fim entre mosquito e taturana?
R: L = 60 * 1024*1024*8 = 503.316.480 bits
Dfim-a-fim = L/R + M/S
Dfim-a-fim = 503.316.480/4.000.000 + 1.500/250.000.000 = 125 + 0,000006 = 125,000006 s

5 - Considerando um pacote de comprimento L que se inicia no sistema final formiga e percorre besouro, abelha e taturana(destino). Escreva a fórmula que expressa o atraso fim a fim total para este pacote. Para isto considere: atrasos de transmissão, atrasos de propagação, e atrasos de processamento.
R: Dfim-a-fim=  LR1+m1S1+Dproc+LR2+m2S2+Dproc+LR3+m3S3

6 - Suponha um pacote L com tamanho de 1.500bytes, e Dproc = 0,004 para todos os nós, qual é o atraso fim a fim do percurso anterior?
R: Dfim-a-fim = 12.0006.000.000+8.000230.000.000+0,004+12.00020.000.000+1.000250.000.000+0,004+12.00040.000.000+1.500250.000.000 = 0,011 s

7 – Suponha um pacote L com tamanho de 1GB, e Dproc = 0,004 para todos os nós, qual é o atraso fim a fim do percurso anterior?

R: Dfim-a-fim =  8.589.934.5926.000.000+8.000230.000.000+0,004+8.589.934.59220.000.000+1.000250.000.000+0,004+8.589.934.59240.000.000+1.500250.000.000 = 2.075,90 s ou aproximadamente 34,5 minutos